中国石化销售有限公司湖南石油分公司怀化中方油库隐患治理工程

竣工环境保护验收监测报告

建设单位：中国石化销售股份有限公司湖南怀化石油分公司

编制单位：中国石化销售股份有限公司湖南怀化石油分公司

2024年5月

建设单位：

法人代表：

编制单位：

法人代表：

项目负责人：

| 建设单位：中国石化销售股份有限公司湖南怀化石油分公司 | 建设单位：中国石化销售股份有限公司湖南怀化石油分公司 |
| --- | --- |
| 电话：17674505297 | 电话：17674505297 |
| 传真： | 传真： |
| 邮编：418000 | 邮编：418000 |
| 地址：怀化市鹤城区迎丰东路46号 | 地址：怀化市鹤城区迎丰东路46号 |

表一

| 建设项目名称 | 中国石化销售有限公司湖南石油分公司怀化中方油库隐患治理工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化石油分公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 改扩建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 怀化市中方县栗山村 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 柴油、汽油 |  |  |  |  |
| 环评设计储存能力 | 总罐容7.2万m³ |  |  |  |  |
| 实际储存能力 | 总罐容7.2万m³ |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2020年10月 | 开工建设时间 | 2023年4月 |  |  |
| 调试时间 | 2024年2月 | 验收现场监测时间 | 2024年3月17日至4月11日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 怀化市生态环境局 | 环评报告表 编制单位 | 怀化环诚环保科技有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 29802.46万元 | 环保投资总概算 | 2049万元 | 比例 | 6.88% |
| 实际总概算 | 29802.46万元 | 实际环保投资总概算 | 2049万元 | 比例 | 6.88% |
| 验收监测依据 | ## 环境保护法律法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起施行； （2）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日起施行； （3）《中华人民共和国水污染防治法》，（2017年6月27日修订）2018年1月1日起施行； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日起施行； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修正版），2005年4月1日起施行； （6）《关于建设项目环境管理监测工作有关问题的通知》，湖南省环境保护局湘环发［2004］42号，2004年6月； （7）《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作中污染事故防范环境管理检查工作的通知》，中国环境监测总站验字[2005]188号，2005年12月； （8）《湖南省建设项目环境保护管理办法》，湖南省人民政府令第215号，2007年8月； （9）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条。 ## 竣工环境保护验收技术规范 （1）《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》，环境保护部环办环评函[2017]1235号，2017年8月3日； （2）《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》生态环境部[2018]9号，2018年5月15日； （3）《水质采样技术指导》（HJ494－2009）； （4）《空气和废气监测分析方法》第四版； （5）《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）； （6）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）； （7）《污染影响类建设项⽬重⼤变动清单（试⾏）》（环办环评函〔2020〕688号； （8）《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环境保护总局令第13号） ## 环境影响报告表及审批部门审批决定 （1）《中国石化销售股份有限公司湖南怀化石油分公司中方油库隐患治理工程环境影响报告表》，2020年11月； （2）《关于中国石化销售有限公司湖南石油分公司怀化中方油库隐患治理工程环境影响报告表的批复》，怀化市生态环境局，怀环评表[2021]8号，2021年1月26日。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、废气 本项目油气回收系统排放油气和无组织废气执行《储油库大气污染物排放标准》（GB20950-2020）中的相关标准；食堂油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。 2、废水 项目废水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996）表4一级标准。 3、噪声 营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 4、固体废物 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及2013年修改单标准；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。 |  |  |  |  |

表二

1验收项目概况 中方油库位于怀化市中方县栗山村，紧靠枝柳铁路，距怀化市区约20公里。始建于1971年，1976年建成投产使用，其中油罐1975年建成。油库现有员工77人。 原中方油库占地面积约669.3亩，分为办公区、发油区、油罐区，油罐为覆土式拱顶立式油罐，9座罐总库容8万m³，属二级油库。该库2018年吞吐量为60.29万吨，2019年吞吐量为61.9万吨；2020年吞吐量为63.62万吨。作为怀化公司的中心油库，承担着怀化及周边地区油品供应，由于历史条件和地理因素制约，多年来，油库收发存设备设施和工艺一直没有进行大的改造。因发油区安全距离不足与区间管线安全距离不足问题，被当地安监部门下达限期整改通知书，影响到危化证换证及公司整体经营。油库目前存在以下问题：无法实现油气回收，事故池等环保设施缺失且无法整改，覆土立式油罐已使用43年，5#油罐边缘板处发现渗漏已停用；库区有2600m与外界山林虽设置防火隔离带，但无法设置实体围墙，仍存在外部山火易蔓延到油罐区的风险；库区管线沿消防道路敷设，间距不足，易受山体塌方毁损；消防通道局部过窄，部分消防设施不能满足应急救援需要；库外管线与部分民房安全间距不足；覆土罐区设备设施陈旧，收发能力不足等问题。2018年7月20日，怀化市人民政府专题会议（〔2018〕第73次），就中国石化销售有限公司湖南怀化石油分公司怀化中方油库隐患治理问题进行讨论研究，会议要求加快中方油库的提质改造、科学合理进行规划布局，推进配套设施建设和周边环境管控，务必彻底消除中石化怀化分公司中方油库的安全隐患。 中国石化销售有限公司湖南怀化石油分公司于2020年9月委托怀化环诚环保科技有限公司承担“中国石化销售有限公司湖南石油分公司怀化中方油库隐患治理工程环境影响评价工作，并于2020年10月编制完成了《中国石化销售有限公司湖南石油分公司怀化中方油库隐患治理工程环境影响报告表》，于2021年1月26日取得了怀化市生态环境局对该项目环评报告表的批复（怀环评表[2021]8号）。 中国石化销售有限公司湖南石油分公司怀化中方油库隐患治理工程投资29802.46万元，其中环保设施2049万元，占总投资的6.88%，项目于2023年4月开工建设，2024年2月完工，总工期10月。油库占地总面积669亩，分为储罐区、卸油区、发油区、办公生活区。油库有内浮顶金属储油罐10个,总容量为7.2万立方米，属二级油库，二级重大危险源；项目于 2022年7月7日取得由怀化市生态环境局颁发的排污许可证（证书编号：914312007170229958002Q）。2024年3月，中国石化销售有限公司湖南怀化石油分公司中方油库编制了《中国石化销售有限公司湖南怀化石油分公司中方油库突发环境事件应急预案（2024修订版）》，并于 2024年3月和4月分别在怀化市生态环境局中方分局和怀化市生态环境局进行了备案，备案号431221-2024-003-M和431221-2024-005-M，应急预案备案文件见附件 3。 本公司根据国务院第682号令《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》及国环规环评［2017］4号文件关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告，中国石化销售有限公司湖南石油分公司怀化中方油库隐患治理工程自行组织对“中国石化销售有限公司湖南石油分公司怀化中方油库隐患治理工程”进行竣工环境保护验收。于2024年2月，中国石化销售有限公司湖南石油分公司怀化中方油库隐患治理工程组织相关人员对企业生产情况及各项环保设施运行情况进行了自查，并调研了相关技术资料，在此基础上本公司编制了该项目竣工环境保护验收监测方案。2024年3月17日~4月11日委托湖南宏润检测有限公司对该项目污染物排放进行了竣工环境保护验收监测，最终编制完成《中国石化销售有限公司湖南石油分公司怀化中方油库隐患治理工程竣工环境保护验收报告》。本次验收范围和内容为中国石化销售有限公司湖南石油分公司怀化中方油库隐患治理工程的主体工程建设情况和配套环境保护设施。 2工程建设情况 2.1地理位置及平面布置 中国石化销售有限公司湖南石油分公司怀化中方油库隐患治理工程选址于本项目位于怀化市中方县栗山村，场地中心地理坐标为东经109°31'55"，北纬27°37'37"。项目地理位置优越，交通较便利，项目地理位置详见附图1。工程所在地周边无珍稀物种存在，无历史文物遗址和风景名胜区等需要特别保护的自然、文化遗产； 根据现场调查，本项目建设后与环境影响评价报告表阶段相比，项目周边敏感点基本无变化，项目环境保护目标见表2-1 表2-1项目环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标; 方位; 与项目边界最近距离（m）; 功能及规模; 保护级别. 大气环境、声环境; 新发油区; 栗山村岩头湾组; N; 50; 居住，8户约30人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 中的二级标准、 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2类标准. 和安小 区幼儿园; W; 80; 师生共约200人. 储罐区; 岩头湾 散居户; SE; 50; 1户. 和安小区幼儿园; NW; 200; 师生共约200人. 和安家园; NW; 150-550; 集中居民小区，约200 户. 和安家园; W; 50-350; 集中居民小区，约300 户. 办公区; 岩头湾组民居; SE; 50-200; 居民约20户. 岩头湾组民居; S; 50; 居民5户. 岩头湾组民居; NNW; 50-350; 居民约25户. 老发油区; 岩头湾组民居; S; 50-80; 居民约50户. 岩头湾组民居; W; 40-80; 居民约15户. 岩头湾组民居; NW; 70-150; 居民约15户. 水环境; 舞水河; 东面; 1000m; Ⅲ类水体; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 中Ⅲ类标准. 中方舞水国家湿地公园; 东面; 1000m; 总面积1120公顷. 生态环境; 植被; 临近周边; /; /; 保护项目周边生态系统不因本项目建设而发生重大改变. 油库按其不同的使用功能，分为储罐区、铁路作业区、公路作业区、行政管理区、预留用地。油库分区内主要建（构）筑物详见表2-2。 油库边界高度为 2.5m 的砖砌实体围墙。油罐区设6m宽消防环形道，道路转弯半径一般为 12m，油罐区防火堤外坡角与消防道路距离均为 5m。储油区道路穿过枝柳铁路后分别通过东北侧与西南侧与储油罐区相通。 表 2-2库功能分区表 序号; 分区名称; 项目名称; 单位; 规模; 备注. 1; 储罐区; 3 座 10000m³ 内浮顶柴油罐; m³; 30000; 新建. 3 座 10000m³ 内浮顶汽油罐; 30000. 2 座 5000m³ 内浮顶汽油罐; 10000; 新建. 2 座 1000m³ 内浮顶汽油罐; 2000; 新建. 漏油及事故污水收集池; m³; 750; 新建. 油污水处理装置; 套; 1; 新建，含 400m³ 密闭油污水池. 2; 铁路作业区; 铁路卸油泵棚; m²; 352; 新建. 铁路卸油栈桥; m; 228; 原有改造，双侧可同时停靠 38 辆油罐车. 消防泵房; m²; 694; 新建，含变配电间、消防控制室、变频供水间等. 消防水罐; m³; 3000; 新建 2 座 1500m³ 消防水罐. 3; 公路作业区; 汽车发油亭; 车位; 7; 新建 7 座下装发油岛，罩棚投影面积1328m². 发油管理室; m²; 233; 新建. 油气回收装置; 套; 1; 新建. 油污水池; m³; 250; 新建. 4; 行政管理区; 综合楼; m²; 1875; 新建，含控制室、值班室、办公室、食堂等. A 级化验室; m²; 746; 新建. 5; 预留用地; 管道站场; 座; 1; 预留. 2.2项目建设内容 油库规划经营品种为92#汽油、95#汽油、98#汽油，0#柴油。主要建设内容如下： ①拆除1座1万m³覆土油罐、停用其余8座覆土油罐，在油罐区靠近铁路作业区的建设了2个罐组，共计10座油罐，其中T-1罐组1万m³内浮顶罐6座，5000m³内浮顶罐2座，其中汽油罐容4万m³、柴油罐容3万m³；T-2罐组1000m³内浮顶罐2座，其中汽油罐容0.2m³。改造后总罐容为7.2万m³，计算库容为5.7万m³，油库等级为二级。 ②配套新建1套油污水处理装置，含400m³密闭油污水池1座。新建1座750m³漏油及事故污水收集池。 ③覆土罐区植被茂盛，为防止山火蔓延，在新建罐组东南侧设置1道宽度为40m的防火隔离带。 ④原有铁路泵房拆除，新建1座352m²的铁路卸油泵棚1座；原有228m铁路卸油栈桥利旧。 ⑤油库配套新建1座694m²消防泵房，含变配电间、消防控制室、变频供水间等，新建2座1500m³消防水罐。 ⑥本次改造停用原有公路作业区，在行政区与库区之间新征用地22406m²（33.609亩），用于新建公路作业区。新建7座下装发油岛，1座233m²发油管理室、1座油气回收装置、1座250m³密闭油污水池、13车位待装区。 ⑦新建1座1875m²综合楼，含控制室、值班室、办公室、食堂等，新建1座746m²A级化验室。 项目主要建设情况见表2-1，项目主要生产设备见表2-2。 表2-1项目主要建设内容 工程类别; 项目名称; 环评设计建设内容; 实际建设内容; 备注. 主体工程; 油罐区; 油罐区共计10座油罐，其中T-1罐组1万m³内浮顶罐6座，5000m³内浮顶罐2座，其中汽油罐容4万m³、柴油罐容3万m³；T-2罐组1000m³内浮顶罐2座，其中汽油罐容0.2m³。总罐容为7.2万m³，计算库容为5.7万m³，油库等级为二级。; 油罐区共计10座油罐，其中T-1罐组1万m³内浮顶罐6座，5000m³内浮顶罐2座，其中汽油罐容4万m³、柴油罐容3万m³；T-2罐组1000m³内浮顶罐2座，其中汽油罐容0.2m³。总罐容为7.2万m³，计算库容为5.7万m³，油库等级为二级。; 与环评一致. 铁路作业区; 1座352m²的铁路卸油泵棚1座；有228m铁路卸油栈桥1座；油库配套1座694m²消防泵房，含变配电间、消防控制室、2座1500m³消防水罐; 1座352m²的铁路卸油泵棚1座；有228m铁路卸油栈桥1座；油库配套1座694m²消防泵房，含变配电间、消防控制室、2座1500m³消防水罐; 与环评一致. 公路作业区; 公路作业区占地22406m²，折合34亩。包含下装汽车发油亭1座（7座下装发油岛），配套1座233m²发油管理室、1座油气回收装置、1座250m³密闭油污水池、13车位待装区; 公路作业区占地22406m²，折合34亩。包含下装汽车发油亭1座（7座下装发油岛），配套1座233m²发油管理室、1座油气回收装置、1座250m³密闭油污水池、13车位待装区; 与环评一致. 行政管理区; 1座1875m²综合楼，含控制室、值班室、办公室、食堂等，1座746m²A级化验室; 1座1875m²综合楼，含控制室、值班室、办公室、食堂等，1座746m²A级化验室; 与环评一致. 公用工程; 供电系统; 正常工作电源由厂区外市政供电系统供电，设有配电间，备有一台柴油发电机。; 正常工作电源由厂区外市政供电系统供电，设有配电间，备有一台柴油发电机。; 与环评一致. 供水系统; 由市政自来水管提供; 由市政自来水管提供; 与环评一致. 排水系统; 清污分流。 发油区罩棚顶雨水经雨水管道收集后排入库区排水沟。 发油区地面雨水及库区雨水经排水沟收集排入库区雨水沟，出库区围墙前设水封井、控制阀门。发油区初期雨水经阀门切换至油污水管道排至油污水池，定期运至油库油污水处理设备处处理达标后排放。 油罐区雨水经阀门切换，初期雨水进油污水管，后期雨水排入雨水排水沟，管道出罐区后设控制阀门和水封井。; 清污分流。 发油区罩棚顶雨水经雨水管道收集后排入库区排水沟。 发油区地面雨水及库区雨水经排水沟收集排入库区雨水沟，出库区围墙前设水封井、控制阀门。发油区初期雨水经阀门切换至油污水管道排至油污水池，定期运至油库油污水处理设备处处理达标后排放。 油罐区雨水经阀门切换，初期雨水进油污水管，后期雨水排入雨水排水沟，管道出罐区后设控制阀门和水封井。; 与环评一致. 消防系统; 油库设有消防泵房1座，建筑面积694㎡，消防泵房内设4台消防泵，其中消防冷却水泵2台，一电一柴，柴油机泵为备用泵，另2台为泡沫消防水泵，一电一柴。1500m³消防水罐2座，总储水量3000m³，满足消防要求。 油罐区消防采用固定式低倍数泡沫灭火系统和固定式水冷却系统。公路发油区、铁路区、罐区采用固定式低倍数泡沫灭火系统和固定式水冷却系统，分别设置消火栓、泡沫栓。生产管理区设置消火栓，满足《石油库设计规范》(GB50074－2014)12.1.2～5条规定。 在卸油区设置泡沫间，设置压力比例式泡沫混合装置1套。; 油库设有消防泵房1座，建筑面积694㎡，消防泵房内设4台消防泵，其中消防冷却水泵2台，一电一柴，柴油机泵为备用泵，另2台为泡沫消防水泵，一电一柴。1500m³消防水罐2座，总储水量3000m³，满足消防要求。 油罐区消防采用固定式低倍数泡沫灭火系统和固定式水冷却系统。公路发油区、铁路区、罐区采用固定式低倍数泡沫灭火系统和固定式水冷却系统，分别设置消火栓、泡沫栓。生产管理区设置消火栓，满足《石油库设计规范》(GB50074－2014)12.1.2～5条规定。 在卸油区设置泡沫间，设置压力比例式泡沫混合装置1套。; 与环评一致. 环保工程; 废气处理; 公路作业区设有900m³/h油气回收装置1座，配套相应的油气回收系统管道，回收发油装车时挥发的油气；汽车装车采用定量控制器、流量计、电液阀、静电溢油保护装置组成的定量装车系统。食堂采用—套处理效率不低于60%油烟净化装置。; 公路作业区设有900m³/h油气回收装置1座，配套相应的油气回收系统管道，回收发油装车时挥发的油气；汽车装车采用定量控制器、流量计、电液阀、静电溢油保护装置组成的定量装车系统。食堂采用—套处理效率不低于60%油烟净化装置。; 与环评一致. 废水处理; 生活区及发油区建筑物生活污水通过化粪池处理，经管道排入生活污水调节池，再经一体化生活污水处理设施处理达标后排放，生活污水处理装置处理量为1m³/h。 消防泵房、卸油泵棚等构建筑物生活污水通过化粪池处理后，收集在新建生活污水收集池（20m³）内，定期运至发油区生活污水处理设备处，处理达标排放。 化验室油污水接入库区油污水管道，出化验室后设置水封井。 配套1套油污水处理装置，含400m³密闭油污水池1座，处理油库内含油污水，处理规模为10m³/h，处理达到《污水综合排放标准》 （GB8978-1996)—级标准后外排宋背溪。 公路作业区设有1座250m³密闭油污水池。; 生活区及发油区建筑物生活污水通过化粪池处理，经管道排入生活污水调节池，再经一体化生活污水处理设施处理达标后排放，生活污水处理装置处理量为1m³/h。 消防泵房、卸油泵棚等构建筑物生活污水通过化粪池处理后，收集在新建生活污水收集池（20m³）内，定期运至发油区生活污水处理设备处，处理达标排放。 化验室油污水接入库区油污水管道，出化验室后设置水封井。 配套1套油污水处理装置，含400m³密闭油污水池1座，处理油库内含油污水，处理规模为10m³/h，处理达到《污水综合排放标准》 （GB8978-1996)—级标准后外排宋背溪。 公路作业区设有1座250m³密闭油污水池。; 与环评一致. 发油区初期雨水经阀门切换至油污水管道排至油污水池。排放至油库油污水处理设备处处理达标后排放。 防火堤外管道上设隔断阀，平时关闭，事故状态下开启，被污染水通过管道输送至事故池，含油污水输送至油污水池处理，事故池容积750m³; 发油区初期雨水经阀门切换至油污水管道排至油污水池。排放至油库油污水处理设备处处理达标后排放。 防火堤外管道上设隔断阀，平时关闭，事故状态下开启，被污染水通过管道输送至事故池，含油污水输送至油污水池处理，事故池容积750m³; 与环评一致. 防渗工程; 罐区防渗层防渗性不低于6.0m厚渗透系数为1.0x10-7cm/s，汽车装车区、卸油棚、污水处理装置以及油气回收装置场地防渗性不低于1.5m厚渗透系数为1.0x10-7cm/s。新铺罐区防渗地面面积12280m²，新铺发油区防渗硬化面积1400m²。 管道防渗措施：地上管道采用聚氨酯涂料，环氧富锌底漆2道，环氧云铁中间漆1道，脂肪族聚氨酯面漆2道，干膜总厚度不小于280μm；管道表面色执行《中国石化销售企业油库建设标准》。埋地管道采用特加强级环氧煤沥青防腐，涂层总厚度不小于800μm；埋地无缝钢管采用环氧煤沥青特加强级防腐，T型接口离心铸造球墨铸铁管，刷环氧煤沥青两道。油罐的防腐，本项目所有和大气接触的无保温层的储罐罐体及附属构件表面采用涂层防腐，涂层要求具有优良的耐候性、耐水性、抗老化性、耐盐雾、抗紫外线辐射等性能；储罐防腐蚀涂层的设计寿命不低于10年。; 罐区防渗层防渗性不低于6.0m厚渗透系数为1.0x10-7cm/s，汽车装车区、卸油棚、污水处理装置以及油气回收装置场地防渗性不低于1.5m厚渗透系数为1.0x10-7cm/s。新铺罐区防渗地面面积12280m²，新铺发油区防渗硬化面积1400m²。 管道防渗措施：地上管道采用聚氨酯涂料，环氧富锌底漆2道，环氧云铁中间漆1道，脂肪族聚氨酯面漆2道，干膜总厚度不小于280μm；管道表面色执行《中国石化销售企业油库建设标准》。埋地管道采用特加强级环氧煤沥青防腐，涂层总厚度不小于800μm；埋地无缝钢管采用环氧煤沥青特加强级防腐，T型接口离心铸造球墨铸铁管，刷环氧煤沥青两道。油罐的防腐，本项目所有和大气接触的无保温层的储罐罐体及附属构件表面采用涂层防腐，涂层要求具有优良的耐候性、耐水性、抗老化性、耐盐雾、抗紫外线辐射等性能；储罐防腐蚀涂层的设计寿命不低于10年。; 与环评一致. 固废处理; 设危废暂存间1座，建筑面积35m²，油罐清罐底泥、废油、废吸附剂等经暂存后送湖南瀚洋环保科技有限公司处置。; 设危废暂存间1座，建筑面积35m²，油罐清罐底泥、废油、废吸附剂等经暂存后送湖南瀚洋环保科技有限公司处置。; 与环评一致. 环境风险; 建立三级应急防控系统。第一级防控措施是储罐区罐组设置防渗钢筋混凝土防火堤720m，其中T-1罐组防火堤设计高度1.4m，有效容积11372m²；T-2罐组防火堤设计高度1.4m，有效容积1610m²。储罐上配有液位计，具备高低液位报警功能。另设高低液位开关，液位达到设定高度时可及时报警及联锁罐壁相应的阀门及油泵，尽量避免冒油或瘪罐事故的发生。油罐区设防火堤，一旦发生火灾及冒油事故，也可防止油品蔓延扩大事故。防火堤设计可同时满足《石油库设计规范》及事故状态下储存事故水的要求。油库设区域火灾报警系统。 第二防控措施是设置可燃气体检测报警系统，油库中的汽油罐区、公路发油区、公路卸油区、铁路栈桥、泵组等均为1、2区爆炸危险区域，根据规范要求在上述区域设有可燃气体检测器，其报警信号送至油库消防控制室的报警器中报警，报警器另输出的总线信号通过串口服务器送至油库安防系统操作站中，对可燃气体监测数据集中显示及报警。第三级防控措施是储罐区1座750m²漏油及事故污水收集池，配套设有1套油污水处理装置，含400m³密闭油污水池1座；公路作业区设有1座油气回收装置、1座250m³密闭油污水池。; 建立三级应急防控系统。第一级防控措施是储罐区罐组设置防渗钢筋混凝土防火堤720m，其中T-1罐组防火堤设计高度1.4m，有效容积11372m²；T-2罐组防火堤设计高度1.4m，有效容积1610m²。储罐上配有液位计，具备高低液位报警功能。另设高低液位开关，液位达到设定高度时可及时报警及联锁罐壁相应的阀门及油泵，尽量避免冒油或瘪罐事故的发生。油罐区设防火堤，一旦发生火灾及冒油事故，也可防止油品蔓延扩大事故。防火堤设计可同时满足《石油库设计规范》及事故状态下储存事故水的要求。油库设区域火灾报警系统。 第二防控措施是设置可燃气体检测报警系统，油库中的汽油罐区、公路发油区、公路卸油区、铁路栈桥、泵组等均为1、2区爆炸危险区域，根据规范要求在上述区域设有可燃气体检测器，其报警信号送至油库消防控制室的报警器中报警，报警器另输出的总线信号通过串口服务器送至油库安防系统操作站中，对可燃气体监测数据集中显示及报警。第三级防控措施是储罐区1座750m²漏油及事故污水收集池，配套设有1套油污水处理装置，含400m³密闭油污水池1座；公路作 业区设有1座油气回收装置、1座250m³密闭油污水池。; 与环评一致. 本油库共6座10000m³内浮顶罐，2座5000m³内浮顶罐，2座1000m³内浮顶罐，两座1500m³消防水罐。储罐设计寿命为50年。 表2-2油罐一览表 油罐编号; 储罐; 总容量 （m³）; 储存介质; 备注. 类型; 座; 容积. T-101、103、 105; 立式内浮顶; 3; 10000; 30000; 92#汽油; 钢制内浮盘，与环评一致. T-102; 立式内浮顶; 1; 5000; 5000; 95#汽油; 钢制内浮盘，与环评一致. T-104; 立式内浮顶; 1; 5000; 5000; 95#汽油; 钢制内浮盘，与环评一致. T-106-107、108; 立式内浮顶; 3; 10000; 30000; 0#柴油; 钢制内浮盘，与环评一致. T-201、202; 立式内浮顶; 2; 1000; 2000; 98#汽油; 不锈钢内浮盘，与环评一致. 表2-3油泵一览表 油泵编号; 类型; 油品; 流量 (m³/h); 扬程 (m); 功率 （Kw）; 用途; 数量 台; 备注. P-101~119; 液动潜油泵; 汽油、柴油; 50; 6; 3; 辅助卸车; 17; 与环评一致. P-201、202; 管道离心泵; 柴油; 360; 40; 55; 铁路卸车泵; 2; 与环评一致. P-203、204; 管道离心泵; 汽油; 360; 40; 55; 铁路卸车泵; 2; 与环评一致. P-301; 活塞转子泵; 柴油; 80; 0.4MPa; 18.5; 铁路扫舱; 1; 与环评一致. P-302; 活塞转子泵; 汽油; 80; 0.4MPa; 18.5; 铁路扫舱; 1; 与环评一致. P-401~406; 管道离心泵; 柴油; 100; 25; 11; 公路装车泵; 6; 与环评一致. P-407~414; 管道离心泵; 汽油; 90; 25; 11; 公路装车泵; 8; 与环评一致. 表 2-4 主要原辅材料情况一览表 序号; 名称; 年用量; 来源; 备注. 1; 汽油; 45.5t; 中国石化; /. 2; 柴油; 33.36t; 中国石化; /. 3; 水; 6700m³; 自来水; /. 4; 电; 81.7 万 kWh; 国家电网; /. 5; PAC; 77.25t; 外购; 污水处理材料. 6; PAM; 30.9t; 外购; 污水处理材料.

- 2.4水源及水平衡 1、给水情况 本项目用水全部由市政自来水管网供给。 2、排水情况 雨水：实行雨污分流。储罐区及发油场均设置有初期雨水收集切换阀门，经收集的含油污水进入污水处理站进行处理。 污水：库区内生活污水经化粪池处理后排入宋背溪；油库内含油污水（包括油罐清洗水、油罐底水、泵台清洗水）经专用管道排入隔油池，后经污水处理设施处理后外排宋背溪，最后排入舞水；本项目设置事故池（容积为 750m³），事故状态下收集事故污水至事故池中。 图2-1项目水平衡图单位m³/a

2.5主要工艺流程及产污环节 - 项目施工期 根据项目施工方案及实际情况，项目施工期及污染源分布见图 2-2。 图 2-2 项目施工期工艺流程图 - 项目运营期 1、油品进出方式 散装油品由铁路油槽车运入库内，通过油泵卸车进罐。出库采用泵送装车方式，通过汽车油罐车或火车罐车发送。 （1）卸油流程 本项目柴油、汽油均采用铁路运入，在铁路作业区栈桥卸油工艺系统进行卸油，采用密闭卸油工艺，减少油品挥发损耗。 图2-3 卸油工艺流程示意图 （1）装车流程 1）发油 储罐内的汽油、柴油经罐组管道装车出库。槽车发油时通过油泵将汽油、柴油输送至相应槽车，装车采用定量装车系统，装车采用下装式装车；同时设置油气回收系统（仅回收汽油），将挥发油气回收至贮罐。汽油、柴油装卸工艺管线及装车鹤管为常温密闭装卸。 图2-4 发油工艺流程示意图 2、油罐倒罐流程 在油罐清洗、检修时需要倒罐，主要污染源为泵的噪声和储罐的大呼吸。 图2-5 倒罐工艺流程示意图 3、油品储存 汽、柴油在贮罐中常压储存，均采用内浮顶罐；储罐设置呼吸阀，设置高低液位报警。 图2-6 储存的工艺流程示意图 4、清罐流程 油罐经过长期的使用会产生大量的油泥和杂质沉淀物，将影响油罐的正常储罐，并对油品质量和储罐的安全使用造成负面影响。因此，需定期对油罐进行清洗，除去油罐内积存的水分、杂质，保证油品质量，确保储罐安全使用。根据设计方案，本项目清管作业流程主要包括清除底油、排除油蒸汽和入罐清洗等步骤，清洗过程会产生油泥、含油废水和油气。清罐流程及产污节点，见图2-7。 图2-7清罐作业流程示意图 2.6项目变动情况 根据“关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知”，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。本项目建设按照环评阶段设计方案进行施工，根据表 2-4 污染影响类建设项目重大变动清单核实可知，实际建设内容与环评内容基本一致，建设内容没有变化，主要污染物排放量不变，环境保护措施不变。因此从项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施来看，本项目不属于重大变更项目，可进行环保验收。 表2-4 污染影响类建设项目重大变动清单 序号; 类型; 重大变动清单内容; 本项目变动后情况; 是否属于重大变动. 1; 性质; 主要产品品种发生变化（变少的除外）; 无变化; 否. 2; 规模; 生产能力增加30%及以上; 无变化; 否. 3; 配套的仓储设施（储存危险化学品或其他环境风险大的物品）总储存容量增加30%及以上; 无变化. 4; 新增生产装置，导致新增污染因子或污染物排放量增加；原有生产装置规模增加30%及以上，导致新增污染因子或污染物排放量增加; 无变化. 5; 地点; 项目重新选址; 无变化; 否. 6; 在原厂址内调整（包括总平面布置或生产装置发生变化）导致不利环境影响显著增加。. 7; 防护距离边界发生变化并新增了敏感点. 8; 厂外管线路由调整，穿越新的环境敏感区；在现有环境敏感区内路由发生变动且环境影响或环境风险显著增大. 9; 生产 工艺; 主要生产装置类型、主要原辅材料类型、主要燃料类型、以及其他生产工艺和技术调整且导致新增污染因子或污染物排放量增加; 无变化; 否. 10; 环境保护措施; 污染防治措施的工艺、规模、处置去向、排放形式等调整，导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度增加；其他可能导致环境影响或环境风险增大的环保措施变动; 无变化; 否.

表三

主要污染源、污染物处理和排放： - 一、废水 - 本工程水型污染源主要为含油废水、生活污水及化验室废水。含油废水主要来源主要产生于行政管理区。 - 1、洗罐废水 - 由建设单位委托油罐清理专业清洁公司洗罐，所清除的油罐底泥等固体废物交由清洁公司统一收集、处理，罐底含油污水经防爆油泵排至含油污水收集管网，经自建污水处理设施处理。 - 库区储罐全部清洗一次排放洗罐废水总量约740m³，每5-8年清洗一次，则年均产生量为370m³/a，主要污染物为COD、SS、石油类。 - 2、检修油泵废水 - 收发油泵检修时，需对泵体进行清洗，清洗废水产生量为24m³/a，清洗废水进入自建污水处理设施处理，主要污染物为COD、SS、石油类。 - 3、储罐切水 - 库区各储罐的切水由罐区含油污水收集管道输送至污水处理设施处理。储罐切水量为20m³/a，属于间歇排放，主要污染物为石油类、COD。 - 4、地面冲洗水 - 本项目地面需冲洗面积主要是罐区、泵房、装卸车台等，合计面积27973m²。地面冲洗按1L/d.m²计，用水量为28m³/次，每周清洗2次，则年用水量为2912m³。废水产生系数取80%，则地面清洗废水产生量约为2324m³/a，主要污染物为SS、石油类。 - 5、初期雨水 - 项目罐区初期雨水量300m³/次。 - 6、化验室废水 - 为间歇性排水，每年52m³，主要为石油类。 - 7、夏季喷淋废水 - 项目每年夏季温度高于 30℃中午须对罐区罐体表面进行喷水降温，每天间歇喷淋约 1 小时，每年需要喷淋冷却水时间 100 天，共计需 100 小时。项目年喷淋用水量29200t/a，喷淋降温水废水产生量5840t/a，16t/d。主要污染物为SS、石油类。 - 8、生活污水： - 项目定员为77人，生活污水产生量为9.2m³/d，生活废水经化粪池处理预处理后并经自建污水处理设施处理达标后外排宋背溪。 表 4-1 项目运营期间废水产生类别及处理处置措施 类别; 污染工序; 污染物名称; 处理处置方式. 含油废水; 洗罐废水; 化学需氧量、悬浮物、石油类、氨氮、pH 值; 经隔油池处理后送自建污水处理设施. 检修油泵废水. 油罐切水. 地面冲洗废水. 初期雨水. 化验室废水. 夏季喷淋废水. 生活污水; 化学需氧量、悬浮物、 氨氮、pH 值; 化粪池+自建污水处理设施. - 本项目废水主要是含油废水和生活废水，其中含油污水处理系统采用“隔油沉淀+二级气浮+纤维球过滤器+生物滤塔”工艺处理达标后外排宋背溪，生活废水经化粪池处理后并经自建污水处理设施处理达标后外排宋背溪。 - 本项目自建含油污水处理系统工艺说明： - 气浮装置采用溶气气浮法，气泡绵密、不易破碎、有较强的裹挟能力，尤其适用于难分离的油水；气浮的形式也由普通的平流式更新成为幅流式。先进行油水分离，再去除水中的有机物及杂质。气浮是在水中形成高度分散的微小气泡，粘附废水中疏水基的固体或液体颗粒，形成水-气-颗粒三相混合体系，颗粒粘附气泡后，形成表观密度小于水的絮体而上浮到水面，形成浮渣层被刮除，从而实现固液或者液液分离的过程，非常广泛的应用于工业水处理以及含油污水的处理上。详见图3 -1。 - 图 3-1 含油污水处理工艺流程图 - 二、废气 - 项目正常运营过程中，项目区大气污染源主要为储油罐大、小呼吸挥发油气和装车挥发油气，污染因子为非甲烷类总烃（NMHC）；此外厨房产生的油烟废气会对环境空气造成污染。 - 1、库区废气 - 本项目成品油储罐共计10个，均采用内浮顶形式，其中：汽油总库容4.2万m³，柴油总库容3万m³，汽油罐容（98号汽油）0.2m³。改造后总罐容为7.2万m³，计算库容为5.7万m³。储罐均为内浮顶罐，其损耗包括边缘密封损耗、排放损耗（即挂壁损耗）、浮盘附件损耗和浮盘缝隙损耗。排放损耗属于大呼吸，边缘密封损耗、浮盘附件损耗、浮盘缝隙为小呼吸损耗。 - 本项目对储罐大小呼吸进行收集（≥90%），并送油气回收装置处理，未被收集的则以无组织形式外排。 - 铁路卸油过程中油气损耗主要来自内浮顶罐大呼吸和管道阀门“跑冒滴漏”产生的废气。本项目卸油采用密闭鹤管、输油管道，正常情况下不会发生泄漏。卸油输送过程中阀门较少，泄漏点较少，“跑冒滴漏”较少。 - 2、装车油气 - 本项目汽油、柴油通过公路发油，年操作时间2400h。项目装油时采用密闭鹤管下装，收集后的油气送油气回收系统（冷凝+活性炭吸附），处理效率大于96%，处理后废气经15米排气筒外排。本项目装油时采用密闭鹤管下装，产生的挥发油气均可收集至油气回收系统。 - 3、厨房油烟 - 本项目定员77人，人均食用油量按30g/d，油烟挥发比例3%计，油烟产生量为69.3g/d即20.79kg/a。食堂设有2台炉灶，厨房烹饪时间每天3小时，则油烟排放速率为23.1g/h。厨房灶具配套相应的油烟净化器，油烟处理效率85%，排风量2000m³/h，油烟排放浓度符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求。 - 4、检修废气 - 事故检修将对油罐进行清洗，油罐清洗前必须先通风放空，因此清洗初始阶段有短时的烃类气体排放，瞬时浓度较高约250g/m³。检修时，对储罐内油品进行倒罐，会产生大小呼吸，储罐频率较低，产生的废气较小。 - 三、噪声 - 本项目噪声主要来源于各类机泵，设备噪声产生、治理及排放情况见表4-2。 表4-2营运期设备噪声排放 序号; 位置; 噪声源; 降噪措施; 噪声级 dB（A）; 备注. 1; 罐区; 原油搅拌/倒罐泵; 低噪声电机、基础减震; 75; 间歇. 原油抽罐底油泵; 低噪声电机、基础减震; 75; 间歇. 2; 公路发油区; 原油主输泵; 低噪声电机、基础减震; 75; 间歇. 原油给油泵; 低噪声电机、基础减震; 75; 间歇. 原油污油泵; 低噪声电机、基础减震; 75; 间歇. - 四、固体废物 - 本项目固体废物主要是油罐清罐底泥、废油、废吸附剂和生活垃圾，其中废吸附剂为含油活性炭。清罐底泥（HW08-900－249－08）、污水处理回收的废油（HW08-900－210－08）、油气回收产生的废油（HW08-900－249－08）、废吸附剂（HW49-900-041-49）属于危险废物。 - 1、危险废物 - 类比同类工程，油罐一般每2年清污泥一次，库区油罐底泥的产生量约为7.4t/2a（约储罐容积的万分之一），底泥的主要成分为蜡、沥青、油、铁锈和泥沙等；废水回收废油的产生量为1.8t/a；废吸附剂约2年更换一次，一次更换量约为5t。 - 2、生活垃圾 - 项目生活垃圾量为11.55t/a。由市政环卫部门定期统一收集处理。 - 固体废物产生情况及处置措施一览表见表4-3。 表4-3 固体废物产生及处置情况 名称; 分类; 性状; 产生量（t/a); 处置方式; 排放量. 油罐底泥; HW08(900-249-08); 固体; 3.7; 委托湖南瀚洋环保科技有限公司处置; 0. 废水回收废油; HW08(900-210-08); 液体; 1.8; 委托湖南瀚洋环保科技有限公司处置; 0. 废吸附剂; HW49(900-041-49); 固体; 2.5; 厂家回收; 0. 生活垃圾; 生活垃圾; 固体; 11.55; 由环卫部门统一收集处理; 0. - 五、其他环境保护措施 - 本项目主要环境风险为储罐的泄露、火灾爆炸等造成的环境影响，本项目环境风险防范措施见表 4-4。 表 4-4 环境风险防范措施 类别; 环评要求; 实际建设情况. 大气环境风险; 建筑安全; 严格落实安全生产应急预案和安全预评价提出的措施，并制定环境风险应急预案。; 已编制环境应急预案及安全预案，并满足相关要求. 水环境风险; 库区; 配备完善的自控、消防系统、设置 总容量 750m³的事故池，在有效处理事故情况下“三废”非正常外排 污染物；设置污油池、事故池、消防废水收集池；加强地下水的保护，对围堰地面、墙壁、事故池、污油池、废水处理区、输送管线范围进行重点防渗，避免泄露油料污染土壤和地下水。; 已建设消防系统，设有 750m ³的事故池, 可容纳事故状态下“三废”不外排的要求； 库区内设置有事故池、废水处理区、输送管线，并定期派人检查泄露清理，满足环境影响评价相关要求。. 生态环境 风险; 库区; 水保工程、保护性树木移栽、绿化; 项目已移栽树木，并对库区内进行了绿化等措施. 六、环保设施投资及“三同时”落实情况 - 项目预计总投资29802.46万元，其环保投资2049万元，占总投资的比例约为6.88%；实际总投资29802.46万元，其环保投资2049万元，占总投资的比例约为6.88%。环境保护设施投资见下表4-5，项目环保设施“三同时”落实情况见表4-6。 表4-5环保投资一览表 序号; 项目; 概算投资（万元）; 实际投资. 1; 含油污水处理系统、生活污水处理设施; 425; 425. 2; 环境检测仪器; 25; 25. 3; 油罐内浮盘; 670; 670. 4; 噪声控制; 32; 32. 5; 绿化; 112; 112. 6; 防溢油等安全防护设施; 450; 450. 7; 防渗措施; 335; 335. 合计; 2049; 2049. 表4-6项目环保竣工验收及完成情况 类型; 验收内容. 污染源; 验收因子; 处理措施验收; 应达标准; 实际情况. 大气污染防治; 发油区; 非甲烷总烃; 汽车发油区安装油气回收处理系统，处理效率不低于85%; 《储油库大气污染物排放标准》(GB20950-2020); 已按要求建设，满足环保相关要求. 水污染防治; 含油污水; 流量、pH值、CODBOD5、SS、氨氮、石油类、总有机碳; 设置废水处理系统; 《污水综合排放标准（GB8978-1996)—级标准; 已按要求建设，满足环保相关要求. 生活污水; pH值、COD、BOD5、SS、氨氮、石油类; 化粪池及自建污水处理设施（1m³/h）; 《污水综合排放标准（GB8978-1996)—级标准; 已按要求建设，满足环保相关要求. 噪声污染防治; 设备; 等效连续A声级; 优选低噪声设备、建筑隔声、防振、消声，墙面贴吸声材料; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2 类标准。; 已按要求建设，满足环保相关要求. 固体废物污染防治; 生活垃圾; /; 设置生活垃圾收集点，确保生活垃圾能分类收集妥善处置; 《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》 （GB18599-2020); 项目库区内建有一般固体废物暂存间和危险废物收集暂存间，生活垃圾定期由环卫部门收集后处理；危险废物经库内暂存间暂存后，定期由有资质的危险废物处理公司进行处理。. 危险废物; /; 含油底泥、废油渣等危险废物临时存储，统一交由有相关资质单位处置; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023). 其他; 防渗; 地面进行防渗处理; 《石油化工工程防渗技术规范》 (GB/T50934-2013); 已按要求建设，满足环保相关要求. 防火堤; 有效容积不小于1000m³; 《储罐区防火堤设计规范》（GB50351-2014); 已按要求建设，满足环保相关要求.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定见附件2 - 环评审批意见落实表 序号; 环评批复怀环评（[2021]8号）要求的基本内容; 企业落实情况; 是否落实. 1; 严格落实施工期各项污染防治和环境保护措施。加强施工期环境管理，文明施工，减小噪声和扬尘污染，做好水土保持。认真做好原有工程拆除活动污染防治工作，防止拆除活动中的废水、固体废物以及遗留物料和残留污染物污染土壤及周边环境。并按《报告表》要求完成油库原有工程环境问题的处置。; 施工期文明施工，减小噪声和扬尘污染，做好水土保持。认真做好原有工程拆除活动污染防治工作，防止拆除活动中的废水、固体废物以及遗留物料和残留污染物污染土壤及周边环境。并按《报告表》要求完成油库原有工程环境问题的处置。; 已落实. 2; 严格落实水污染防治措施。按“雨污分流、清污分流、污污分流、分质分类”处理的原则，规范改造油库区排水和废水处理系统。油罐清洗水、油罐切水、泵台与地面清洗水及初期地面雨水等含油废水分别收集进入油库含油废水处理设施（采用隔油沉淀+二级气浮+纤维球过滤器+生物滤塔处理工艺，设计处理规模为10m/h）处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996）表1、表4之一级标准后外排宋背溪；行政管理区产生的生活污水经化粪池+一体化污水处理设施处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996）表4之一级标准后外排宋背溪。按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”相结合的原则做好地下水污染防控措施，加强对周边地下水的日常监测，密切监控地下水质情况。; 项目按“雨污分流、清污分流、污污分流、分质分类”处理的原则，规范改造油库区排水和废水处理系统。油罐清洗水、油罐切水、泵台与地面清洗水及初期地面雨水等含油废水分别收集进入油库含油废水处理设施（采用隔油沉淀+二级气浮+纤维球过滤器+生物滤塔处理工艺，设计处理规模为10m/h）处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996）表1、表4之一级标准后外排宋背溪；行政管理区产生的生活污水经化粪池+一体化污水处理设施处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996）表4之一级标准后外排宋背溪。按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”相结合的原则做好地下水污染防控措施，加强对周边地下水的日常监测，密切监控地下水质情况。; 已落实. 3; 严格落实大气污染防治措施。该项目运营期产生的废气主要为储油库在储存、收发油过程中挥发的油气（以非甲烷保持。认真做好原有工程拆除活动污染防治工作收油、发油过程中的油品泄漏和溢流，减少油气的挥发量，确保油气回收系统和回收处理装置正常运行，确保油气回收处理装置的油气排放浓度和处理效率应同时符合《储油库大气污染物排放标准》(GB20950-2020）中表1规定的限值要求，确保库区非甲烷总烃厂界浓度达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）中表2之无组织排放监控浓度限值要求；食堂油烟废气经油烟净化处理器处理达标后通过专用排烟管道由楼顶高空排放。; 认真做好原有工程拆除活动污染防治工作。收油、发油过程中的油品泄漏和溢流，减少油气的挥发量，确保油气回收系统和回收处理装置正常运行，确保油气回收处理装置的油气排放浓度和处理效率应同时符合《储油库大气污染物排放标准》(GB20950-2020）中表1规定的限值要求，确保库区非甲烷总烃厂界浓度达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）中表2之无组织排放监控浓度限值要求；食堂油烟废气经油烟净化处理器处理达标后通过专用排烟管道由楼顶高空排放。; 已落实. 4; 严格落实固体废物污染防治措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置。运营期含油废水处理隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的浮油、浮渣和污泥及废过滤吸附介质，定期清理油罐产生的含油底泥、废弃的含油抹布、劳保用品等危险废物，应根据危险废物相关管理规定设置符合规范要求的危险暂存间，建立管理台账，落实防渗漏、防扩散等措施，并由具有相关资质的单位进行定期清运和处置；生活垃圾收集后由环卫部门统一清运处理。; 项目对固体废物进行分类收集、处理和处置。运营期含油废水处理隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的浮油、浮渣和污泥及废过滤吸附介质，定期清理油罐产生的含油底泥、废弃的含油抹布、劳保用品等危险废物，根据危险废物相关管理规定设置符合规范要求的危险暂存间，建立管理台账，落实防渗漏、防扩散等措施，并由具有湖南瀚洋环保科技有限公司进行定期清运和处置；生活垃圾收集后由环卫部门统一清运处理。; 已落实. 5; 严格落实噪声污染防治措施。按《报告表》要求落实隔音降噪和管理措施，对噪声进行衰减和控制，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）中2类标准要求。; 项目按《报告表》要求落实隔音降噪和管理措施，对噪声进行衰减和控制，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）中2类标准要求。; 已落实. 6; 严格落实《报告表》提出的事故风险防范措施，强化应急管理。做好油罐区、铁路作业区、公路作业区、污水处理区、漏油及事故污水收集池、危废暂存间及其输油管道等防腐、防渗漏工作，建立三级应急防控系统，加强巡查管理，杜绝油品泄漏及防止跑、冒、滴、漏；制定突发环境事件应急预案并向生态环境主管部门备案；配备专职环保管理人员，建立健全环境管理制度，加强环保设施管理和日常维护，严防突发环境事件。; 已定期开展预案演练。加强对易燃易爆物品储、运过程中的安全管理，防止因生产安全引发环境污染事故; 已落实. 根据上表可知，该工程建设情况与环评一致，环评提出的措施和问题均已得到落实和解决，本项目不新增污染因子或污染物排放量，也不增加环境风险，项目未发生重大变更。

表五

验收监测质量保证及质量控制： ## 1、采样方法 《水质采样技术指导》（HJ494－2009） 《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000） 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） ## 2、监测方法 - 分析方法及使用仪器见表5-1。 表5-1监测分析方法、仪器及方法检出限 类别; 检测项目; 分析方法; 仪器及型号; 方法检出限. 无组织废气; 非甲烷 总烃; 《环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法》HJ604-2017; 气相色谱仪 /GC9790Ⅱ/ HRJC/YQ-41; 0.07mg/m³. 有组织废气; 非甲烷 总烃; 《固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法》 HJ38-2017; 气相色谱仪 /GC9790Ⅱ /HRJC/YQ-41; 0.07mg/m³. 油烟; 《固定污染源废气油烟和油雾的测定红外分光光度法》HJ1077-2019; 红外分光测油仪 /OL1010/HRJC/YQ-18; 0.1mg/m³. 废水; pH; 《水质pH的测定电极法》 HJ1147-2020; PHB-4便携式pH计/PHB-4型/HRJC/YQ-209; ——. 悬浮物; 《水质悬浮物的测定重量法》 GB/T11901-1989; 电子天平（万分之一）/BSA224S /HRJC/YQ-180; ——. 化学需氧量; 《水质化学需氧量的测定重铬酸盐法》HJ828-2017; 标准风冷COD消解器/HCA-102 /HRJC/YQ-20; 4mg/L. 氨氮; 《水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法》HJ535-2009; 紫外可见分光光度计/UV-1800PC /HRJC/YQ-133; 0.025mg/L. 石油类; 《水质石油类和动植物油类的测定红外分光光度法》HJ637-2018; 红外分光测油仪/OL1010 /HRJC/YQ-18; 0.06mg/L. 五日生化需氧量; 《水质五日生化需氧量（BOD5）的测定稀释与接种法》HJ505-2009; 便携式溶解氧测定仪 /JPBJ-608 /HRJC/YQ-28; 0.5mg/L. 总有机碳*; 《水质总有机碳的测定燃烧氧化非分散红外吸收法》 HJ501-2009; 总有机碳分析仪上海元析/TOC-2000; 0.1mg/L. 噪声; 厂界噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008; 多功能声级计 /AWA6228+ /HRJC/YQ-170; ——. - 3、检测公司及人员能力认证 - 湖南宏润检测有限公司通过了湖南省质量技术监督局计量认证（证书编号：191812051754）及具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，科学设计监测方案，合理布设监测点位，确保采集的样品具有代表性，严格操作技术规范，保证监测数据的准确可靠。在监测过程中，样品采集、运输、保存和检测的全过程严格按照国家相关技术规范和标准分析方法的要求进行，监测人员持证上岗（详见附件）。对布点、采样、分析、数据处理的全过程实施质量控制，监测数据经三级审核。 - 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 - （1）严格按照验收方案展开监测工作。 - （2）无组织废气严格按照《固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法》（HJ38-2017）进行样品采集、运输、分析。 - （3）采样仪器及实验室仪器均经计量部门检定合格且在有效期内使用。 - （4）采样人员采样时同时记录气象参数和周围的环境情况；采样结束后及时送交实验室，检查样品并做好交接记录。 - （5）监测数据和监测报告实行三级审核制度。 - 5、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 噪声监测严格按《环境监测技术规范（噪声部分）》（国家环保局，1986）和《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）、《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行，噪声监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计，在使用前后进行校准，前后相差在0.5dB（A）以内。

表六

## 验收监测内容： 表6-1废水监测内容 监测 名称; 监测点位; 点位数; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 废水监测; W1生活废水排口; 1; pH值、COD、BOD5、 SS、氨氮、石油类; 监测2天，监测4次; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4一级标准. W2含油废水排口; 1; 流量、pH值、COD、 BOD5、SS、氨氮、 石油类、总有机碳. 表6-2有组织废气监测内容 监测位置; 监测因子; 监测点位数; 监测频次. 发油区油气回收处理设备进口; 非甲烷总烃; 4; 3次/天，连续监测2天. 发油区油气回收处理设备出口. 储罐区油气回收处理设备进口. 储罐区油气回收处理设备出口. 食堂油烟机排放口; 油烟; 1; 1次/天，监测五组. 表6-3无组织废气监测内容 监测位置; 监测因子; 监测点位数; 监测频次. 发油区上风向; 非甲烷总烃; 8; 3次/天，连续监测2天. 发油区下风向. 发油区下风向. 储罐区上风向. 储罐区下风向. 储罐区下风向. 储罐区厂界内. 发油区厂界内. 表6-4厂界环境噪声监测内容 监测位置; 监测因子; 监测点位数; 监测频次. N1-N8发油区和储罐区厂界四周外1m; LeqA（dB）（昼、夜）; 8; 各1次/天，连续监测2天.

表七

验收监测期间生产工况及天气记录： 验收监测期间，该项目处于调试阶段，生产设备及各项环保设施运行正常。采样监测时段内，各工序均处于正常运转状态。环保设施均正常运行，本次验收监测期间各生产设备均处于正常状态，各项环境保护设施正常运行。监测期间，现场气象情况见表7-1。 表7-1监测期间气象参数 检测时间; 环境温度 （℃）; 环境湿度 （%）; 环境气压 （kPa）; 风速 （m/s）; 风向; 天气. 03.17; 5~12; 72; 101.9~102.2; 1.3~1.8; 北; 阴. 03.18; 4~11; 71; 101.8~102.3; 1.4~1.8; 北; 阴. 03.19; ——; ——; ——; 1.2~1.8; 北; 阴. 03.20; ——; ——; ——; 1.2~1.6; 北; 阴.

验收监测结果： 1、废水 废水监测结果见表7-2。 表7-2废水监测结果 采样 点位; 样品 状态; 检测项目; 采样 日期; 单位; 频次及检测结果; 日均值/范围; 参考 限值. 第1次; 第2次; 第3次; 第4次. W2含油废水排口★W1; 微黄、气味弱; pH; 03.19; 无量纲; 7.0; 7.0; 7.2; 7.1; 7.0~7.2; 6~9. 悬浮物; mg/L; 25; 21; 29; 20; 24; 70. 化学需氧量; mg/L; 47; 34; 43; 39; 41; 100. 氨氮; mg/L; 1.64; 1.55; 1.81; 1.61; 1.65; 15. 石油类; mg/L; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 5. 五日生化需氧量; mg/L; 12.2; 8.8; 11.2; 10.1; 10.6; 20. 总有机碳*; mg/L; 1.0; 1.3; 1.1; 0.5; 1.0; 20. W2含油废水排口★W1; 微黄、气味弱; pH; 03.20; 无量纲; 7.0; 6.9; 7.1; 7.1; 6.9~7.1; 6~9. 悬浮物; mg/L; 28; 21; 23; 25; 24; 70. 化学需氧量; mg/L; 40; 44; 37; 49; 43; 100. 氨氮; mg/L; 1.66; 1.63; 1.58; 1.70; 1.64; 15. 石油类; mg/L; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 5. 五日生化需氧量; mg/L; 10.4; 11.5; 9.6; 10.1; 10.4; 20. 总有机碳*; mg/L; 1.0; 1.8; 0.5; 0.2; 0.9; 20. W1废水排口★W2; 微黄、无气味; pH; 04.10; 无量纲; 7.2; 7.2; 7.3; 7.1; 7.1~7.3; 6~9. 悬浮物; mg/L; 11; 13; 15; 12; 13; 70. 化学需氧量; mg/L; 22; 29; 24; 30; 26; 100. 氨氮; mg/L; 0.521; 0.640; 0.671; 0.539; 0.593; 15. 石油类; mg/L; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 5. 五日生化需氧量; mg/L; 5.6; 7.2; 5.9; 9.1; 7.0; 20. W1废水排口★W2; 微黄、无气味; pH; 04.11; 无量纲; 7.0; 7.0; 6.9; 7.1; 6.9~7.1; 6~9. 悬浮物; mg/L; 9; 11; 14; 10; 11; 70. 化学需氧量; mg/L; 26; 33; 27; 25; 28; 100. 氨氮; mg/L; 0.584; 0.524; 0.697; 0.636; 0.610; 15. 石油类; mg/L; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 5. 五日生化需氧量; mg/L; 6.6; 8.4; 6.9; 6.4; 7.1; 20. 备注：参考《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的一级标准限值。. - 监测结果表明，监测期间，选取项目生活废水排放口和含油废水排放口，对pH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、石油类、总有机碳*共6个污染因子，进行连续2天，每天3次的监测，废水总排放口废水中pH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、石油类、总有机碳的最大范围或浓度分别为6.9-7.1（无量纲）、49mg/L、12.2mg/L、29mg/L、1.81mg/L、0.06Lmg/L、1.3mg/L，监测结果均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的一级标准限值的要求。 - 2、有组织废气 - 有组织废气监测结果见表7-3： 表7-3有组织废气监测结果 检测项目; 检测日期; 检测点位及结果（流量：m³/h ，浓度单位：g/m³，排放速率kg/h）. 发油区油气回收处理设备进口◎G1; 储罐区油气回收处理设备进口◎G2; 储罐区与发油区油气回收处理设备排放口◎G3; 处理效率（%）. 实测浓度; 标况排风量; 排放速率; 实测浓度; 标况排风量; 排放速率; 实测浓度; 标况排风量; 排放速率. 非甲烷总烃; 04.10; 42.6; 405; 17.3; 31.6; 385; 12.2; 11.5; 104; 1.2; 96. 42.0; 424; 17.8; 31.1; 396; 12.3; 11.2; 108; 1.2; 96. 41.8; 431; 18; 31.3; 401; 12.6; 11.0; 105; 1.2; 96.1. 04.11; 45.8; 404; 18.5; 33.5; 416; 13.9; 11.4; 107; 1.2; 96.3. 46.9; 404; 18.9; 35.3; 402; 14.2; 10.8; 104; 1.1; 96.7. 46.5; 403; 18.7; 34.7; 425; 14.7; 10.9; 109; 1.2; 96.4. 标准限值; --; --; ≤25; ≥95. 备注：1、参考限值：参考《储油库大气污染物排放标准》（GB20950-2020）表1中标准限值。 2、现场信息：排气筒高度：12米；处理设施：油气回收装置。. - 监测结果表明：监测期间油气回收系统废气排放口非甲烷总烃排放浓度10.8-11.5g/m³，非甲烷总烃去除效率为96-96.7%。非甲烷总烃排放浓度及油气处理效率满足《储油库大气污染物排放标准》（GB20950-2020）中表 1 处理装置油气排放限值要求。 - 3、油烟 油烟监测结果见表7-4 表7-4有组织废气（油烟）检测结果 检测点位; 采样 日期; 检测项目及检测结果; 参考限值（mg/m³）. 标杆废气 流量（m³/h）; 运行灶头数（个）; 油烟浓度. 实测浓度（mg/m³）; 折算浓度（mg/m³）; 平均值（mg/m³）. 油烟排放口◎G1; 04.11; 7504; 1; 0.441; 1.7; 1.6; 2.0. 7738; 0.342; 1.3. 7815; 0.326; 1.3. 7556; 0.444; 1.7. 7307; 0.500; 1.8. 备注：1、现场信息：烟囱高度：12m；油烟净化设备：静电油烟处理设备，运行正常。 2、参考限值：《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中标准限值。. 监测结果表明：监测期间，选取项目油烟排放口，对油烟进行监测，出口有组织废气中油烟的最大范围或浓度为1.7mg/m³，其监测结果均符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中标准限值。 - 4、无组织废气 - 无组织废气监测结果见表7-5： 表7-5厂界无组织废气监测结果单位：mg/m³ 检测 项目; 单位; 采样点位; 采样 日期; 监测频次及检测结果; 最大值; 参考 限值. 第1次; 第2次; 第3次. 非甲烷总烃; mg/m³; 发油区厂界上风向北面外5.0m处○G1; 03.17; 1.03; 0.98; 0.95; 1.03; 4.0. 发油区厂界下风向南面4.5m处○G2; 2.00; 1.92; 1.98; 2.00. 发油区厂界下风向南偏东面外4.5m处○G3; 1.89; 1.87; 1.85; 1.89. 发油区厂界内○G4; 1.22; 1.14; 1.12; 1.22. 储罐区厂界上风向北面外5.0m处○G5; 1.84; 1.87; 1.81; 1.87. 储罐区厂界下风向南面4.5m处○G6; 1.96; 1.94; 2.10; 2.10. 储罐区厂界下风向南偏东面外4.5m处○G7; 2.17; 1.93; 2.01; 2.17. 储罐区厂界内○G4; 1.71; 1.65; 1.74; 1.74. 非甲烷总烃; mg/m³; 发油区厂界上风向北面外5.0m处○G1; 03.18; 1.25; 1.28; 1.24; 1.28; 4.0. 发油区厂界下风向南面4.5m处○G2; 1.74; 1.76; 1.79; 1.79. 发油区厂界下风向南偏东面外4.5m处○G3; 1.94; 2.01; 1.95; 2.01; 4.0. 发油区厂界内○G4; 1.22; 1.25; 1.28; 1.28. 储罐区厂界上风向北面外5.0m处○G5; 1.72; 1.76; 1.73; 1.76. 储罐区厂界下风向南面4.5m处○G6; 1.92; 1.85; 1.87; 1.92. 储罐区厂界下风向南偏东面外4.5m处○G7; 1.76; 1.81; 1.91; 1.91. 储罐区厂界内○G4; 1.76; 1.73; 1.76; 1.76. 备注：参考《储油库大气污染物排放标准》（GB20950-2020）5.3中的标准限值要求。. - 监测结果表明：监测期间，选取储罐区和发油区厂界无组织废气排放上风向2个参照点，厂界内一个监测点，下风向4个监控点和2个项目中心点，对非甲烷总烃进行连续2天，每天3次监测，监测结果最大值为2.17mg/m³，其监测结果均符合《储油库大气污染物排放标准》（GB20950-2020）5.3中的标准限值要求。 - 5、厂界环境噪声 - 厂界环境噪声监测结果见表7-6 表7-6厂界环境噪声监测结果 检测类型; 采样点位; 采样时间; 检测值[dB（A）]; 参考限值[dB（A）]. 厂界噪声; 发油区厂界北侧1m处▲N1; 03.19; 昼间; 56.1; 60. 夜间; 47.0; 50. 03.20; 昼间; 58.3; 60. 夜间; 47.7; 50. 发油区厂界南侧1m处▲N2; 03.19; 昼间; 55.9; 60. 夜间; 44.7; 50. 03.20; 昼间; 57.3; 60. 夜间; 46.0; 50. 发油区厂界西侧1m处▲N3; 03.19; 昼间; 54.3; 60. 夜间; 47.2; 50. 03.20; 昼间; 56.2; 60. 夜间; 46.6; 50. 发油区厂界东侧1m处▲N4; 03.19; 昼间; 55.5; 60. 夜间; 46.3; 50. 03.20; 昼间; 55.4; 60. 夜间; 43.0; 50. 储罐区厂界北侧1m处▲N5; 03.19; 昼间; 56.4; 60. 夜间; 47.7; 50. 03.20; 昼间; 56.1; 60. 夜间; 47.0; 50. 储罐区厂界南侧1m处▲N6; 03.19; 昼间; 53.6; 60. 夜间; 47.4; 50. 03.20; 昼间; 55.9; 60. 夜间; 43.5; 50. 储罐区厂界西侧1m处▲N7; 03.19; 昼间; 57.7; 60. 夜间; 48.3; 50. 03.20; 昼间; 57.7; 60. 夜间; 45.1; 50. 储罐区厂界东侧1m处▲N8; 03.19; 昼间; 53.9; 60. 夜间; 47.6; 50. 03.20; 昼间; 52.2; 60. 夜间; 42.6; 50. 备注：参考《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类标准。. - 监测结果表明：监测期间，发油区和储罐区厂界东、南、西、北侧外1米处昼夜间均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值的要求。

表八

验收监测结论： - 1、验收主要结论 项目总投资29802.46万元，选址于怀化市中方县栗山村油库占地总面积669亩，分为储罐区、卸油区、发油区、办公生活区。油库有内浮顶金属储油罐10个，总容量为7.2万立方米，属二级油库。 验收监测于2024年3月17日至4月11日进行，验收监测期间生产工况符合验收监测技术规范要求，无不良天气等因素影响。验收监测工作严格按照有关规定进行，验收监测结果可以反映实际排污情况。 2、废水 - 2024年3月19日至4月11日监测期间，监测结果表明，监测期间，选取项目生活废水排放口和含油废水排放口，对pH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、石油类、总有机碳*共6个污染因子，进行连续2天，每天3次的监测，废水总排放口废水中pH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、石油类、总有机碳的最大范围或浓度分别为6.9-7.1（无量纲）、49mg/L、12.2mg/L、29mg/L、1.81mg/L、0.06Lmg/L、1.3mg/L，监测结果均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的一级标准限值的要求。 3、有组织废气 - 2024年4月10日至4月11日监测期间，油气回收处理设备排放口最大排放浓度为11.5g/m³，符合《储油库大气污染物排放标准》GB20950-2020表5.1中，排放浓度≤25g/m³的要求。油烟排放口中油烟的最大范围或浓度为1.7mg/m³，其监测结果均符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中标准限值。 4、无组织废气 - 2024年3月17日至3月18日监测期间，选取储罐区和发油区厂界无组织废气排放上风向2个参照点，厂界内一个监测点，下风向4个监控点和2个项目中心点，对非甲烷总烃进行连续2天，每天3次监测，监测结果最大值为2.17mg/m³，其监测结果均符合《储油库大气污染物排放标准》（GB20950-2020）5.3中的标准限值要求。 5、噪声 - 2024年3月19日至3月20日监测期间，发油区和储罐区厂界东、南、西、北侧外1米处昼夜间均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值的要求。 6、固体废物 - 生活垃圾及工艺固废统一收集由环卫部门定期清运。该项目废渣主要有油罐底泥、废油、废吸附剂、生化污泥和生活垃圾等。其中油罐底泥、废油属HW08废矿物油。废吸附剂主要成分为活性炭，属于HW49其他废物。生活垃圾由环卫部门统一收集处理。按《危险废物污染防治技术政策》“资源化、减量化、无害化”的原则，油气回收的废油由建设单位回收作汽油等产品利用，油罐底泥、废水处理回收的废油、废吸附剂暂存在危废暂存间外委湖南瀚洋环保科技有限公司进行收集处理。 7、工程建设对环境的影响 本站已按照环评及其批复要求进行了各环保措施的建设，验收监测结果可知，本项目运营期产生的污染物采取相应措施进行治理后，均可做到达标排放，且各污染物排放量相对较小，故项目建设对周围环境影响相对较小。 8、结论 - 综上所述，中国石化销售股份有限公司湖南怀化石油分公司中方油库隐患治理工程在建设过程中执行了环保“三同时”制度，各项审批手续完备。在建设中严格落实了环评及其批复提出的各项污染防治措施，经监测分析，主要污染物排放达到国家及地方相关标准，总体上达到建设项目环境保护竣工验收的条件，同意项目废气、废水环保设施通过竣工环境保护验收。 - 9、验收建议 - （1）加强污染防治设施的运行管理，确保外排污染物稳定达标排放； （2）加强厂区清洁、扩大厂区绿化面积。

# 建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

填表单位（盖章）：填表人（签字）：项目经办人（签字）：

| 建设 项目 | 项目名称 | 中国石化销售有限公司湖南怀化石油分公司怀化中方油库隐患治理工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  | 怀化市中方县栗山村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设单位 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化石油分公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 419400 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  | 18570381062 |  |  |
|  | 行业类别 | G5941油气仓储 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | 改扩建 |  |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  | 2023年4月 |  |  |  |  | 建成日期 |  |  |  | 2024年2月 |  |  |
|  | 设计规模 | 库容7.2万立方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际规模 |  |  | 库容7.2万立方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） | 29802.46万 |  | 环保投资总概算（万元） |  |  |  |  |  |  | 2049 |  |  |  | 所占比例（%） |  |  | 6.88% |  |  | 环保设施设计单位 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） | 29802.46万元 |  | 实际环保投资（万元） |  |  |  |  |  |  | 2049 |  |  |  | 所占比例（%） |  |  | 6.88% |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环评审批部门 | 怀化市生态环境局 |  |  |  | 批准文号 |  | 怀环评【2021】8号{}{}[2020]4[2019]57号 |  |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  | 2021年1月26日 |  |  | 环评单位 |  |  |  | 怀化环诚环保科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 初步设计审批部门 | / |  |  |  | 批准文号 |  | / |  |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  | / |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  | 湖南宏润检测有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环保验收审批部门 | / |  |  |  | 批准文号 |  | / |  |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） | 425 | 废气治理（万元） |  |  | 695 |  | 噪声治理（万元） |  |  |  |  |  |  | 32 | 固废治理（万元） |  |  |  | 450 | 绿化及生态（万元） |  |  |  | 112 |  | 其它（万元） |  |  |  | 25 |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | / |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  |  |  | 8760h/a |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制 （工业建设项目详填） | 污染物 | 原有排放量（1） |  |  | 本期工程实际排放浓度（2) |  | 本期工程允许排放浓度（3) |  |  |  |  | 本期工程产生量（4) |  | 本期工程自身削减量（5) |  |  | 本期工程实际排放量（6) |  | 本期工程核定排放量（7) |  |  | 本期工程“以新带老”削减量（8) |  | 全厂实际排放总量（9) |  |  |  | 区域平衡替代削减量（11) |  |  |  | 排放增减量（12) |
|  | 废水 | / |  |  | / |  | / |  |  |  |  | / |  | / |  |  | / |  | / |  |  | / |  | / |  |  |  | / |  |  |  | / |
|  | 化学需氧量 | / |  |  | / |  | / |  |  |  |  | / |  | / |  |  | / |  | / |  |  | / |  | / |  |  |  | / |  |  |  | / |
|  | 氨氮 | / |  |  | / |  | / |  |  |  |  | / |  | / |  |  | / |  | / |  |  | / |  | / |  |  |  | / |  |  |  | / |
|  | 石油类 | / |  |  | / |  | / |  |  |  |  | / |  | / |  |  | / |  | / |  |  | / |  | / |  |  |  | / |  |  |  | / |
|  | 废气 | / |  |  | / |  | / |  |  |  |  | / |  | / |  |  | / |  | / |  |  | / |  | / |  |  |  | / |  |  |  | / |
|  | 二氧化硫 | / |  |  | / |  | / |  |  |  |  | / |  | / |  |  | / |  | / |  |  | / |  | / |  |  |  | / |  |  |  | / |
|  | 氮氧化物 | / |  |  | / |  | / |  |  |  |  | / |  | / |  |  | / |  | / |  |  | / |  | / |  |  |  | / |  |  |  | / |
|  | 烟尘 | / |  |  | / |  | / |  |  |  |  | / |  | / |  |  | / |  | / |  |  | / |  | / |  |  |  | / |  |  |  | / |
|  | 氟化物 | / |  |  | / |  | / |  |  |  |  | / |  | / |  |  | / |  | / |  |  | / |  | / |  |  |  | / |  |  |  | / |
|  | 工业固体废物 | / |  |  | / |  | / |  |  |  |  | / |  | / |  |  | / |  | / |  |  | / |  | / |  |  |  | / |  |  |  | / |
|  | 非甲烷总烃 | / |  |  | / |  | / |  |  |  |  | / |  | / |  |  | / |  | / |  |  | / |  | / |  |  |  | / |  |  |  | / |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少；2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）=(4)-(5)-(8)-(11)+（1）；3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米。